2.1. Анализ существующего положения

В данном разделе выполнен проект межевания территории в границах элемента планировочной структуры, ограниченного  улицами Одесской, Коммунаров, им. Хакурате, Красной в Центральном внутригородском округе города Краснодара.

Разработка проектной документации выполнена на основании  постановления администрации муниципального образования город Краснодар от 22.11.2017 № 5351 "О разрешении подготовки проекта межевания территории в границах элемента планировочной структуры, ограниченного  улицами Одесской, Коммунаров, им. Хакурате, Красной в Центральном внутригородском округе города Краснодара".

Территория, на которую выполняется проект межевания, расположена в зоне ОД.1 (центральная общественно – деловая зона).

Территория квартала застроена, площадь – 21,7 га.

Транспортная связь  с другими территориями города Краснодара осуществляется  по улицам им. Орджоникидзе, Мира, Рашпилевской, Красной (автобусы, троллейбусы, маршрутные такси).

Территория проектирования расположена в границах кадастрового квартала 23:43:0302015.

2.2. Инженерно-геодезические изыскания.

Задачей выполнения инженерно-геодезических изысканий является получение топографического плана в масштабе 1:500 с сечением рельефа горизонталями через 0.5м.

Объекты съемки текущих изменений определены инструментальным методом, методом горизонтальной съемки - линейными засечками, методом перпендикуляров. Инженерно-геодезические работы выполнены в соответствии с требованиями СНиП 11-02-96 и СП 11-104-97, в объеме технического задания заказчика. Картографические работы выполнены с использованием условных знаков для топографических планов  масштабов 1:500 (М., ФГУП «Картгеоцентр», Роскартография, 2005).

Система координат местная г.Краснодара.

Система высот - Балтийская.

Геодезические приборы поверены в соответствии с требованиями нормативных документов Госстандарта и ведомственных метрологических служб.

По результатам выполненных полевых и камеральных работ, составлен топографический план в масштабе 1:500. Топографический план в электронном виде передан в Департамент Архитектуры и градостроительства администрации МО г. Краснодар.

2.3. Зоны с особым условием использования территорий

II раздел

По данным предоставленным департаментом по архитектуре и градостроительству Краснодарского края, сведения о разработанной документации по планировке территории объектов регионального значения в границах кадастрового квартала 23:43:0302015, расположенного в Центральном внутригородском округе города Краснодара отсутствуют.

Сведения об объектах федерального значения в ИСОГД МО город Краснодар отсутствуют.

III раздел

В соответствии с генеральным планом муниципального образования

город Краснодар, утвержденным решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 №25 п.15 "Об утверждении генерального плана муниципального образования город Краснодар", в границах рассматриваемого участка расположена зона планируемого к размещению объектов местного значения (автомобильной дороги). Размещение которой в свою очередь предполагается на проектируемом земельном участке с кадастровым номером 23:43:0302015:571:ЗУ2.

Предоставление земельных участков  которые будут отнесены к территории общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагается резервирование  и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд- не предусматривается.

IV раздел

Участок расположен:

- в центральной общественно - деловой зоне - ОД.1.

-на территории объекта археологического наследия - Памятное место, где в 1905г. произошло вооруженное столкновение рабочих с царскими войсками (42).

- в радиусе 15 км, 30 км от контрольной точки аэродрома.

- в радиусе 15км, 30 км от контрольной точки аэродрома "Краснодар-Центральный";

- на  приаэродромной  территории аэродрома "Краснодар-Центральный";

- II,  III пояс зоны санитарной охраны артезианских скважин и водозаборов;

- в санитарно-защитной зоне предприятий - СЗЗ СТО автомобилей до 5 постов.

В зоне ограничений от передающего радиотехнического объекта (ПРТО - ввод в эксплуатацию БС "Краснодар-13", ввод в эксплуатацию БС №230060	"Путевая 1", ввод в эксплуатацию БС №230395, ввод в эксплуатацию БС 230301, ввод в эксплуатацию БС №0020, ввод в эксплуатацию БС 230036.

Санитарно-защитная зона и зона ограничения застройки в направлении азимутов излучения ПРТО (88626-10, 121358 - санитарно-защитная зона и зона ограничения застройки.

XI раздел

Сведения о границах особо охраняемых природных территорий в границах запрашиваемого земельного участка отсутствуют.

2.4. Наличие памятников историко - культурного и архитектурного  наследия

По данным единого государственного реестра объектов культурного наследия народов Российской Федерации от 18.12.2017 № 78-11874/17-01-19, перечня выявленных объектов культурного наследия и материалам архива управления на рассматриваемом земельном участке объекты культурного наследия не значатся. Однако квартал, в котором находятся испрашиваемые образуемые участки частично попадает в границы исторического центра г. Краснодар, в защитную зону объектов культурного наследия регионального значения: "Дом жилой", угол ул. Красная, 162 и ул. Северной, 285, лит. Б,Б1; "Женская учительская семинария", ул. Красная, 166, лит. А, А1; "Дом жилой А.М. Проценкол", угол ул. Красной, 168 и ул. Новокузнечной, 15, лит. А., состоящих на государственной охране согласно Закону Краснодарского края от 17.08.2000 №313-КЗ "О перечне объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Краснодарского края". Формируемые земельные участки в границы исторического центра г. Краснодар, в защитную зону объектов культурного наследия регионального значения не попадают.

2.5. Документация по планировке территорий

Красная линия, в районе запрашиваемого земельного участка, утверждена постановлением главы муниципального образования.

(Постановление главы муниципального образования город Краснодар об утверждении проекта планировки от 18.03.2009 №815).

Исполнитель                                                                                   Д.В. Кулак