1.1. Положение о проекте межевания территории.

Основные положения о межевании территории изложены в ст. 43 Градостроительного Кодекса Российской Федерации и Нормативах градостроительного проектирования Краснодарского края.

Разработка проектной документации выполнена на основании следующих материалов и нормативно - правовых документов:

- градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ;

- земельный кодекс РФ от 25.10.2001г. №136-ФЗ;

- постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 22.11.2017 № 5351 "О разрешении подготовки проекта межевания территории в границах элемента планировочной структуры, ограниченного  улицами Одесской, Коммунаров, им. Хакурате, Красной в Центральном внутригородском округе города Краснодара";

- договор по подготовке  проекта межевания территории;

- топографическая съемка в электронном и бумажном виде.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах одного элемента планировочной структуры.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях:

- определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

Проект межевания территории разработан в соответствии с требованиями действующих нормативных актов и законов РФ, состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.

Проектом межевания территории, ограниченного  улицами Одесской, Коммунаров, им. Хакурате, Красной в Центральном внутригородском округе города Краснодара не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.

1.2.  Проектное решение

Основанием для разработки проекта межевания территории является постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 22.11.2017 № 5351 "О разрешении подготовки проекта межевания территории в границах элемента планировочной структуры, ограниченного  улицами Одесской, Коммунаров, им. Хакурате, Красной в Центральном внутригородском округе города Краснодара".

Исходные данные:

-сведениями информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования город Краснодар от 27.12.2017 № 29/12953-1;

-сведениями филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю (кадастровый план территории) от 02.11.2017г. № 23/ИСХ/17-2247813;

-письмо из Управления государственной охраны объектов культурного наследия от 18.12.17  №78-11874/17-01-19.

Проект межевания территории выполняется в соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории МО город Краснодар от 30 января 2007г. №19 п.6 (с изм. от 28.11.2017 № 44 п. 6),  а также с учетом рекомендаций СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Территория проекта межевания расположена в следующих территориальных зонах:

-  зоне ОД.1 (центральная общественно-деловая зона).

Рассматриваемая территория расположена в границах кадастрового квартала 23:43:0302015.

Категория земель – земли населенных пунктов.

1.3. Образование земельных участков

1.3.1.  Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков.

1) земельный участок 23:43:0302015:571:ЗУ1 площадью 36338 кв.м., путём раздела земельного участка с кадастровым номером 23:43:0302015:571.

Доступ осуществляется с земельного участка общего пользования - ул. Коммунаров.

Вид разрешенного использования – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка).

2) земельный участок 23:43:0302015:571:ЗУ2 площадью 6361 кв.м., путём раздела земельного участка с кадастровым номером 23:43:0302015:571.

Вид разрешенного использования – земельные участки (территории) общего пользования.

3) земельный участок 23:43:0302015:571:ЗУ3 площадью 600 кв.м., путём раздела земельного участка с кадастровым номером 23:43:0302015:571.

Вид разрешенного использования – деловое управление.

Доступ к вновь образованному земельному участку 23:43:0302015:571:ЗУ3 предусматривается путём установления сервитута - 23:43:0302015:571:ЗУ1/чзу1.

4) земельный участок 23:43:0302015:571:ЗУ4 площадью 486 кв.м., путём раздела земельного участка с кадастровым номером 23:43:0302015:571.

Вид разрешенного использования – деловое управление.

Доступ к вновь образованному земельному участку 23:43:0302015:571:ЗУ4 предусматривается путём установления сервитута -23:43:0302015:571:ЗУ1/чзу2.

На образуемых земельных участках не планируется производить строительные работы по возведению капитальных строений.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости (Федеральный закон от 23.06.2014 №171-ФЗ).

В соответствии с Законом Краснодарского края от 10.03.2004 №670-КЗ (ред. от 03.02.2012) «Об установлении границ муниципального образования город Краснодар и наделении его статусом городского округа» формируемые земельные участки расположены на землях населенных пунктов.

Ведомость координат поворотных точек образуемых земельных участков приведена в приложении 1 "Ведомость координат поворотных точек образуемых земельных участков".

Исполнитель                                                                                            Д.В. Кулак