- ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Проект межевания территории, ограниченной улицами                          им. Бабушкина, Красной, им. Хакурате, Рашпилевской в Западном внутригородском округе города Краснодар выполнен на основании Постановления администрации муниципального образования город Краснодар от 10.05.2017 № 1869 «О разрешении подготовки проекта межевания территории, ограниченной улицами им. Бабушкина, Красной, им. Хакурате, Рашпилевской в Западном внутригородском округе города Краснодара».

Участок разработки проекта межевания входит в границы проекта планировки территории центральной части муниципального образования город Краснодар, утвержденного постановлением главы муниципального образования г. Краснодар от 18.03.2009 №815.

Проект межевания территории разработан с использованием и на основании представленных Заказчиком материалов:

1. Информация о земельных участках в пределах границ проектирования, учтенных (зарегистрированных) в государственном кадастре недвижимости.

2.Сведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования город Краснодар №29/7899-1 от 07.08.2017.

3.Топографическая съемка М 1:500, выполненная в июле 2017 года.

Проект межевания территории выполнен в соответствии с системой координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости МСК-23.

Нормативно-правовая база разработки градостроительной документации:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12. 2004 г. № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации).

- Постановление правительства Российской Федерации от 22 апреля 2017 г. N 485 «О составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной, государственной информационной системе территориального планирования, государственном фонде  материалов и данных инженерных изысканий, едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнения, а также о форме и порядке их предоставления»

- Правила землепользования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар (в ред. от 28.05.2015 № 79 п.18);

- - Постановление правительства Российской Федерации от 31.03.2017. № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории»;

- -Постановление правительства Российской Федерации от 19.01.2006 года № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах одного элемента планировочной структуры, определенного проектом планировки центральной части города Краснодара, в границах улиц им. Бабушкина, Красной, им. Хакурате, Рашпилевской в Западном внутригородском округе города Краснодар.

Проект межевания территории подготовлен с целью определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

Задачей проекта межевания является анализ фактического землепользования и установление границ земельного участка для эксплуатации объекта капитального строительства (кадастровый номер ОКС 23:43:0205052:810), и установление вида разрешенного использования образуемого земельного участка.

- ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ.

При подготовке проекта межевания территории были выполнены инженерно-геодезические изыскания.

На территории проектирования существует установленная система геодезической сети специального назначения для определения координат точек земной поверхности с использованием спутниковых систем. Система координат МСК-23. Действующая система геодезической сети удовлетворяет требованиям выполнения кадастровых работ для установления границ земельных участков на местности.

Участок проектирования расположен в центральной части муниципального образования город Краснодар, в Западном внутригородском округе, ограничен улицами им. Бабушкина, Красной, им. Хакурате, Рашпилевской.

- ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗЫСКАНИЯ

При подготовке проекта межевания территории, ограниченной улицами им. Бабушкина, Красной, им. Хакурате, Рашпилевской в Западном внутригородском округе города Краснодар использованы данные информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования город Краснодар.

  - Местоположение, геоморфология, рельеф.

Участок расположен в городе Краснодар по. ул. Красная, 143 в Западном внутригородском округе города Краснодара. В геоморфологическом отношении участок расположен на поверхности  II  надпойменной, правобережной террасы р. Кубань.

Поверхность участка относительно ровная, абсолютные отметки изменяются от 28.0 м до 28.5 м.

4.2. Геолого-литологическое строение и гидрогеологические условия.

Геолого-литологический разрез приводится по ближайшему участку изысканий до глубины 25,0 м и представлен следующими разностями грунтов (сверху вниз):

Геологическое строение сверху-вниз следующее:

Четвертичные отложения:

- делювиальные (dQIV);

- аллювиальные (aQII).

- Делювиальные отложения (dQIV) представлены:

- суглинком лёгким, полутвёрдым, непросадочным (ИГЭ-1). Суглинок распространен повсеместно под насыпным щебенистым грунтом (Слой-1) в интервале глубин от 1,3-3,0 м до 4,9-6,7 м.

- супесью пластичной (ИГЭ-2). Супесь распространена повсеместно под суглинком полутвёрдым (ИГЭ-1) в интервале глубин от 4,9-6,7 м до 5,6-7,9 м. Мощность 0,7-1,7 м.

- Аллювиальные отложения (aQII) представлены:

- песком мелким, плотным, насыщенным водой (ИГЭ-3). Песок распространен повсеместно под супесью (ИГЭ-2) и под суглинком (ИГЭ-7) и под супесью (ИГЭ-8) в интервале глубин от 5,6-18,8 м до 10,3-20,6 м. Мощность 0,3-5,0 м.

- торфом глинистым, твёрдым (ИГЭ-4). Торф распространен повсеместно под песком мелким (ИГЭ-3) в интервале глубин от 10,3-12,2 м до 10,6-12,5 м. Мощность 0,3 м.

По торфу ИГЭ-4 проведен опыт по определению фильтрационной и вторичной консолидации. По данным опыта коэффициент фильтрационной консолидации равен 1,4 х 104 см2/год; коэффициент вторичной консолидации равен 1,1 х 10-4; относительная деформация при вторичной консолидации  = 0,116.

- глиной тяжёлой, мягкопластичной, слабозаторфованной (ИГЭ-5). Глина распространена повсеместно под торфом (ИГЭ-4), под глиной полутвёрдой (ИГЭ-6) и под суглинком тугопластичным (ИГЭ-7) в интервале глубин от 10,9-16,1 м до 11,4-17,3 м. Мощность 0,5-1,5 м.

- глиной лёгкой, полутвёрдой, с примесью органического вещества (ИГЭ-6). Глина распространена повсеместно под торфом (ИГэ-4), под глиной мягкопластичной (ИГЭ-5) и под суглинком тугопластичным (ИГЭ-7) в интервале глубин от 12,1-18,6 м до 13,7-19,2 м. Мощность 0,4-1,6 м.

- суглинком тяжёлым, тугопластичным (ИГЭ-7). Суглинок распространен повсеместно под песком мелким (ИГЭ-3), под торфом (ИГЭ-4), под глиной мягкопластичной (ИГЭ-5), под глиной полутвёрдой (ИГЭ-6) и под галечниковым грунтом (ИГЭ-12) в интервале глубин от 10,6-31,0 м до 10,9-31,5 м. Мощность 0,4-1,3 м.

- супесью пластичной (ИГЭ-8). Супесь распространена локально кроме скважины 4 под  глиной полутвёрдой (ИГЭ-6), под песком средней крупности (ИГЭ-9) и под песком гравелистым (ИГЭ-10) в интервале глубин от 16,0-19,2 м до 16,9-20,7 м. Мощность 0,2-1,5 м.

- песком средней крупности, средней плотности, насыщенным водой (ИГЭ-9). Песок распространен во всех скважинах, кроме №1, под глиной полутвёрдой (ИГЭ-6), под суглинком тугопластичным (ИГЭ-7) и под супесью (ИГЭ-8) в интервале глубин от 14,8-24,4 м до 17,1-25,0 м. Мощность 0,4-5,7 м.

- песком гравелистым, плотным, насыщенным водой (ИГЭ-10). Песок распространен повсеместно под песком мелким (ИГЭ-3), под песком средней крупности (ИГЭ-9), под гравийный грунтом (ИГЭ-11) и под галечниковым грунтом (ИГЭ-12) в интервале глубин от 17,1-30,0 м до 18,6-34,0 м. Мощность 0,4-7,7 м.

- гравийным грунтом с песчаным заполнителем 41,2%, насыщенным водой (ИГЭ-11). Гравийный грунт распространен повсеместно под песком средней крупности (ИГЭ-9), под песком гравелистым (ИГЭ-10) и под галечниковым грунтом (ИГЭ-12) в интервале глубин от 25,0-29,0 м до 26,3-30,0 м. Мощность 0,5-2,5 м.

Подземные воды в период изысканий (2015 г. и 2013 г.) зафиксированы на глубине 2,4-4,6 м [1-2].

Наивысший уровень подземных вод ожидается на отметке 24,6м. (абс).

Ниже приведена характеристика физико-механических свойств грунтов по каждому выделенному ИГЭ.

4.3. Физико-механические свойства грунтов.

На участке выделено 12 инженерно-геологических элементов (ИГЭ).

| Характеристики Нормативные | ИГЭ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Суглинок лёгкий, полутвёрдый, непросадочный. | Супесь пластичная. | Песок мелкий, плотный, насыщенный водой. | Торф глинистый, твёрдый. | Глина тяжёлая, мягкопластичная, слабозаторфованная. |
| Влажность природная W, д.е. | 0,21 | 0,19 | - | 1,59 | 0,59 |
| на границе текучести Wl, д.е. | 0,31 | 0,22 | - | 2,61 | 0,71 |
| на границе раската Wp, д.е. | 0,21 | 0,16 | - | 2,34 | 0,42 |
| Число пластичности Ip | 0,10 | 0,06 | - | 0,274 | 0,29 |
| Показатель текучести Il | 0,05 | 0,56 | - | <0 | 0,57 |
| Коэффициент водонасыщения Sr | 0,92 | 0,96 | - | 0,91 | 0,98 |
| Плотность част. грунта т/м3 | 2,71 | 2,69 | - | 2,64 | 2,62 |
| Плотность грунта т/м3 | 2,03 | 2,09 | 2,03 | 1,21 | 1,63 |
| Плотность сухого грунта т/м3 | 1,67 | 1,75 | 1,66 | 0,46 | 1,02 |
| Коэффициент пористости e | 0,626 | 0,535 | 0,596 | 4,990 | 1,533 |
| Удельное сцепление C, кПа | 27 | 14 | - | 17 | 28 |
| Угол внутреннего трения φ, град. | 25,3 | 27,7 | 34 | 25 | 14,4 |
| Модуль общ. деформации Е в природ. состоянии (в интервале нагрузок 0,0-0,050), МПа | - | - | - | 0,4 | - |
| Модуль общ. деформации Е в природ. состоянии (в интервале нагрузок 0,0-0,100), МПа | - | - | - | 0,5 | - |
| Модуль общ. деформации Е в природ. состоянии (в интервале нагрузок 0,0-0,150), МПа | - | - | - | 0,6 | - |
| Модуль общ. деформации Е в природ. состоянии (в интервале нагрузок 0,1-0,2), МПа | 31,7 | 24 | 31* | - | 3,4 |
| Модуль общ. деформации Е в природ. состоянии (в интервале нагрузок 0,2-0,3), МПа | 37,0 | 31 | - | - | 2,7 |
| Модуль общ. деформации Е в природ. состоянии (в интервале нагрузок 0,3-0,4), МПа | 55,2 | 34 | - | - | 2,8 |
| Содержание органики, % | - | - | - | 50,9 | 10,1 |
| Категория грунтов по сейсмическим свойствам (СП 14.13330.2014, Таблица 1) | II | III | III | III | III |
| Группа грунта по трудности разработки одноковшовым экскаватором ГЭСН 81-02-Пр-2001 Приложение 1.1 | 35в-2 | 36а-1 | 29а-1 | 37а-1 | 8а-2 |
| Расчетные значения C, φ, ρ по несущей способности (a = 0.95) |  |  |  |  |  |
| Удельное сцепление С1, кПа | 25 | 11 | - | 14 | 18 |
| Коэффициент безопасности КС1 | 1,053 | 1,293 | - | 1,240 | 1,5 |
| Угол внутреннего трения φ1, град. | 24,9 | 27,0 | 29,6 | 22,1 | 12,7 |
| Коэффициент безопасности Кφ1 | 1,017 | 1,025 | 1,15 | 1,13 | 1,139 |
| Плотность грунта ρ1, г/см3 | 2,00 | 2,07 | 1,93 | 1,17 | 1,58 |
| Коэффициент безопасности Кρ1 | 1,015 | 1,007 | 1,05 | 1,036 | 1,034 |
| По деформациям (a = 0.85) |  |  |  |  |  |
| Удельное сцепление С2, кПа | 26 | 12 | - | 15 | 28 |
| Коэффициент безопасности КС2 | 1,030 | 1,150 | - | 1,115 | 1,0 |
| Угол внутреннего трения φ2, град. | 25,1 | 27,3 | 34 | 23,5 | 13,4 |
| Коэффициент безопасности Кφ2 | 1,010 | 1,014 | 1,0 | 1,065 | 1,078 |
| Плотность грунта ρ2, г/см3 | 2,01 | 2,08 | 1,93 | 1,18 | 1,60 |
| Коэффициент безопасности Кρ2 | 1,009 | 1,004 | 1,05 | 1,020 | 1,020 |
| Характеристики Нормативные | ИГЭ |  |  |  |  |
|  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Глина лёгкая, полутвёрдая, с примесью органического вещества. | Суглинок тяжёлый, тугопластичный. | Супесь пластичная. | Песок средней крупности, средней плотности, насыщенный водой. | Песок гравелистый, плотный, насыщенный водой. |
| Влажность природная W, д.е. | 0,35 | 0,31 | 0,24 | - | - |
| на границе текучести Wl, д.е. | 0,52 | 0,40 | 0,25 | - | - |
| на границе раската Wp, д.е. | 0,31 | 0,27 | 0,23 | - | - |
| Число пластичности Ip | 0,21 | 0,13 | 0,02 | - | - |
| Показатель текучести Il | 0,21 | 0,33 | 0,70 | - | - |
| Коэффициент водонасыщения Sr | 0,99 | 0,99 | 0,99 | - | - |
| Плотность част. грунта т/м3 | 2,70 | 2,72 | 2,67 | - | - |
| Плотность грунта т/м3 | 1,86 | 1,93 | 2,00 | 1,99 | 2,05 |
| Плотность сухого грунта т/м3 | 1,38 | 1,48 | 1,61 | 1,58 | 1,69 |
| Коэффициент пористости e | 0,968 | 0,844 | 0,659 | 0,678 | 0,545 |
| Удельное сцепление C, кПа | 30 | 16 | 12 | - | - |
| Угол внутреннего трения φ, град. | 16,6 | 18,1 | 24,3 | 31 | 35 |
| Модуль общ. деформации Е в природ. состоянии (в интервале нагрузок 0,0-0,050), МПа | - | - | 2,0 | - | - |
| Модуль общ. деформации Е в природ. состоянии (в интервале нагрузок 0,0-0,100), МПа | - | - | 2,9 | - | - |
| Модуль общ. деформации Е в природ. состоянии (в интервале нагрузок 0,0-0,150), МПа | - | - | 3,6 | - | - |
| Модуль общ. деформации Е в природ. состоянии (в интервале нагрузок 0,1-0,2), МПа | 13,6 | 11,2 | - | 23* | 34,8* |
| Модуль общ. деформации Е в природ. состоянии (в интервале нагрузок 0,2-0,3), МПа | 22,8 | 12,2 | - | - | - |
| Модуль общ. деформации Е в природ. состоянии (в интервале нагрузок 0,3-0,4), МПа | 15,0 | 18,0 | - | - | - |
| Содержание органики, % | 8,6 | - | - | - | - |
| Категория грунтов по сейсмическим свойствам (СП 14.13330.2014, Таблица 1) | III | II | III | III | III |
| Группа грунта по трудности разработки одноковшовым экскаватором ГЭСН 81-02-Пр-2001 Приложение 1.1 |  |  |  |  |  |
| Расчетные значения C, φ, ρ по несущей способности (a = 0.95) |  |  |  |  |  |
| Удельное сцепление С1, кПа | 20 | 11 | 8 | - | - |
| Коэффициент безопасности КС1 | 1,5 | 1,5 | 1,396 | - | - |
| Угол внутреннего трения φ1, град. | 14,4 | 15,7 | 22,9 | 27,0 | 30,4 |
| Коэффициент безопасности Кφ1 | 1,15 | 1,15 | 1,06 | 1,15 | 1,15 |
| Плотность грунта ρ1, г/см3 | 1,83 | 1,91 | 1,97 | 1,90 | 1,95 |
| Коэффициент безопасности Кρ1 | 1,016 | 1,012 | 1,014 | 1,05 | 1,05 |
| По деформациям (a = 0.85) |  |  |  |  |  |
| Удельное сцепление С2, кПа | 30 | 16 | 10 | - | - |
| Коэффициент безопасности КС2 | 1,0 | 1,0 | 1,198 | - | - |
| Угол внутреннего трения φ2, град. | 16,6 | 18,1 | 23,5 | 31 | 35 |
| Коэффициент безопасности Кφ2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Плотность грунта ρ2, г/см3 | 1,84 | 1,92 | 1,99 | 1,90 | 1,95 |
| Коэффициент безопасности Кρ2 | 1,010 | 1,007 | 1,008 | 1,05 | 1,05 |

Примечание: * - представлены по данным опытов статического зондирования.

Степень агрессивного воздействия сульфатов в грунтах на бетонные конструкции

|  |  | Цемент |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИГЭ – среднее содержание сульфатов (мг/кг) | Марка бетона по водопроницаемости | Портландцемент по ГОСТ 10178, ГОСТ 31108 | Портландцемент по ГОСТ 10178, ГОСТ 31108 с содержанием в клинкере С3S не более 65%, С3А – не более 7%, С3А+ С4AF – не более 22% и шлакопортландцемент | Сульфатостойкие цементы по ГОСТ 22266 |
| ИГЭ- 1 – 760 | W4 | Слабоагрессивная | Не агрессивная |  |
|  | W6 | Не агрессивная |  |  |
|  | W8 |  |  |  |
|  | W10-W14 |  |  |  |
|  | W16-W20 |  |  |  |
| ИГЭ-1 (скв 5 глубина 5,0 и 6,0 м) – 31698 | W4 | Сильноагрессивная |  |  |
|  | W6 |  |  |  |
|  | W8 |  |  |  |
|  | W10-W14 |  |  |  |
|  | W16-W20 |  |  |  |

Степень агрессивного воздействия хлоридов в грунтах на арматуру в железобетонных конструкциях

|  | Марка бетона по водопроницаемости |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ИГЭ – среднее содержание хлоридов (мг/кг) | W4-W6 | W8 | W10-W14 |
| ИГЭ-1 – 284 | Слабоагрессивная для конструкций с защитным слоем толщиной 20 мм; при толщине защитного слой 25, 30 и 50 мм - Не агрессивная | Не агрессивная при всех защитных слоях |  |
| ИГЭ-1 (скв 5 глубина 5,0 и 6,0 м) – 3339 | Сильноагрессивная для всех защитных слоях | Среднеагрессивная для всех защитных слоях | Слабоагрессивная для всех защитных слоях |

4.4. Заключение.

1.4.1. Участок расположен  в г. Краснодар, по адресу ул.  Красная, 143. В геоморфологическом отношении участок расположен на поверхности  пойменной, правобережной террасы р. Кубань.

1.4.2. Геолого-литологический разрез приводится по ближайшему участку изысканий до глубины 25,0 м и представлен следующими разностями грунтов (сверху вниз):

Геологическое строение сверху-вниз следующее:

Четвертичные отложения:

- делювиальные (dQIV);

- аллювиальные (aQII).

1.4.3. Подземные воды в период изысканий (2015 г. и 2013 г.) зафиксированы на глубине 2,4-4,6 м [1-2].

Наивысший уровень подземных вод ожидается на отметке 24,6м. (абс).

1.4.4. К специфическим грунтам на участке относятся аллювиальные (aQII) отложения.

Аллювильаные отложения – представлены торфом глинистым (ИГЭ-4) и глиной слабозаторфованной (ИГЭ-5).

Торф глинистый распространен повсеместно в интервале глубин от 10,3-12,2 м до 10,6-12,5 м. Мощность 0,3 м. Среднее содержание органики 50,9%.

| Коэффициент фильтрационной консолидации, Cν см²/год | Коэффициент вторичной консолидации, Cα | Относительная деформация при вторичной консолидации, ε |
| --- | --- | --- |
| 14000 | 0,00011 | 0,116 |

Глина слабозаторфованная распространена повсеместно в интервале глубин от 10,9-16,1 м до 11,4-17,3 м. Мощность 0,5-1,5 м. Среднее содержание органических веществ 10,1%.

1.4.5. Нормативная глубина промерзания грунтов 0,8 м (СНиП 2.01.01-82).

1.4.6. Согласно Приложению Б СП 14.13330.2011 расчетная сейсмическая интенсивность в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий г. Краснодаре составляет по карте ОСР-15 А - 7 баллов. Сейсмичность площадки с учетом грунтовых условий по карте ОСР-15 – А составляет 7 баллов.

- ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

По сведениям информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования город Краснодар №29/7899-1 от 07.08.2017:

- сведения о разработанной документации по планировке территории объектов регионального значения в границах проектирования отсутствуют;

- сведения об объектах федерального значения отсутствуют;

- в соответствии с генеральным планом г. Краснодара, утвержденного решением городской Думы г. Краснодар № 25 п.15 от 26.01.2012, размещение объектов местного значения в границах проектирования не предусмотрено;

- в соответствии с генеральным планом г. Краснодара, утвержденного решением городской Думы г. Краснодар № 25 п.15 от 26.01.2012, участок проектирования расположен в следующих функциональных зонах:

-  общественно-делового и коммерческого назначения,

- малоэтажной жилой застройки (2-4 этажа),

-рекреационного назначения,

-учебных учреждений;

- согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования город Краснодар, утвержденных решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007г. № 19 п.6 (в редакции решения городской Думы Краснодара от 08.12.2016 №27 п.6), участок проектирования расположен в центральной общественно-деловой зоне - ОД.1.

- красные линии квартала, ограниченного улицами им. Бабушкина, Красной, им. Хакурате, Рашпилевской утверждены постановлением главы муниципального образования от 18.03.2009 №815 «Об утверждении проекта планировки центральной части муниципального образования город Краснодар»;

- образуемый участок расположен в радиусе 30км от контрольной точки аэродрома. Необходимо согласование с оператором аэродрома гражданской авиации или организацией, осуществляющей эксплуатацию аэродрома экспериментальной авиации либо уполномоченной федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого находится аэродром государственной авиации при разработке проекта строительства высотой свыше 30 м. ЗАПРЕТ размещения объектов выбросов (размещения) отходов, животноводческих ферм, скотобоен и других объектов, способствующих привлечению и массовому скоплению птиц;

- образуемый участок расположен в зоне ограничений от передающего радиотехнического объекта (ПРТО) - ввод в эксплуатацию БС N 64686, U4686 "КдК-Крнд-Аврора", ввод в эксплуатацию БС 231327, ввод в эксплуатацию БС 230036. СЗЗ и 303 для строений высотой до 19,0м отсутствует (максимальная протяжённость 303 для строений высотой более 19.0 метров составляет 66,0м), СЗЗ и 303 для строений высотой до 5,4 м отсутствует (максимальная протяжённость 303 для строений высотой более 5,4 метров составляет 119,8 м), с учетом оборудования ПАО "МТС" БС-239922, 231175, СЗЗ и 303 для строений высотой до 16,3 м отсутствует (максимальная протяженность 303 для строений высотой более 16,3 метра составляет 113,0 м);

- образуемый участок расположен в радиусе 15км от контрольной точки аэродрома "Краснодар-Центральный". Необходимо согласование с оператором аэродрома гражданской авиации или организацией, осуществляющей эксплуатацию аэродрома экспериментальной авиации либо уполномоченной федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого находится аэродром государственной авиации при разработке проекта строительства.

- в радиусе 30км от контрольной точки аэродрома "Краснодар-Центральный". Необходимо согласование с оператором аэродрома гражданской авиации или организацией, осуществляющей эксплуатацию аэродрома экспериментальной авиации либо уполномоченной федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого находится аэродром государственной авиации при разработке проекта строительства высотой свыше 50м.

- образуемый участок расположен на приаэродромной территории аэродрома "Краснодар-Центральный". Необходимо согласование с оператором аэродрома гражданской авиации или организацией, осуществляющей эксплуатацию аэродрома экспериментальной авиации либо уполномоченной федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого находится аэродром государственной авиации.

- образуемый участок расположен в III поясе зоны санитарной охраны артезианских скважин и водозаборов

-в границах проектирования (квартал, ограниченный улицами               им. Бабушкина, Красной, им. Хакурате, Рашпилевской) расположен памятник архитектуры истории - Памятник / присвоение адреса, Жилой, в 1954-1961г. жил генерал Аникушин Ф.Г., Памятник истории, региональная охрана Основание: решение Краснодарского крайисполкома 333 от 16.05.1979

- ГРАНИЦЫ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЕРВИТУТОВ

В границах проектирования зоны действия публичных сервитутов, в соответствии с действующим законодательством, не установлено.

По сведениям информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования город Краснодар №29/7899-1 от 07.08.2017.

По сведениям информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования город Краснодар, а также открытым данным Министерства природных ресурсов Краснодарского края особо охраняемые природные территории в границах проекта межевания отсутствуют.

- ОБРАЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Данным проектом межевания предусмотрено образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образуемый земельный участок расположен в границах кадастрового квартала 23:43:0205052, участки входящие в границы проектирования, не изменяются,

Согласно п.1 статьи 11.3 Земельного кодекса РФ образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется в соответствии с проектом межевания территории, утвержденным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Данным проектом межевания местоположение границ образуемых земельных участков определяется в соответствии с требованиями ст, 11.9. Земельного кодекса РФ. Таким образом, образуемые земельные участки;

- соответствуют предельным (максимальным и минимальным) размерам земельных участков, в отношении которых установлены градостроительные регламенты,

- границы земельных участки не пересекают границы муниципальных образований и границы населенных пунктов,

- не препятствуют рациональному использованию и охране земель,

- не пересекают границы территориальных зон, лесничеств, лесопарков, та исключением земельных участков, образуемых для размещения линейных объектов.

Категория земель образуемого данным проектом межевания земельного участка с условным номером: ЗУ 1 – «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования «автостоянки, гаражи, автомобильные парковки».

Определение местоположения границ образуемого земельного участка произведено в соответствии с системой координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости МСК-23.

Земельный участок с условным	номером: ЗУ	1 образуется в целях установления границ земельного участка для эксплуатации объекта капитального строительства (гаража боксового типа).

Площадь образуемого земельного участка: ЗУ1 составляет 22  кв.м, что не превышает расчетный показатель площади земельного участка для одноэтажных гаражей  (30- кв.м /1 машино-место), приведенному в п.11.22 СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских территорий" актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.