Приложение №2

Раздел VI

Технические характеристики рекламной конструкции

«информационный стенд на остановочном пункте движения общественного транспорта»

Навигационная система включается автоматически, благодаря встроенному датчику движения. Она позволяет построить маршрут, узнать расписание и определить время прибытия нужного транспорта.

Металлический корпус: водонепроницаемая конструкция, ударопрочное стекло, рама из закалённой стали, хромированное матовое покрытие, сенсорный LED экран со светодиодной подсветкой, разрешение  FullHD:1920х1080, размер диагонали: 55 дюймов (68,5 х 121 см),формат изображения: 16:9. Специальные функции: изменение масштаба изображения: система SmarttHub.

Сторона А: Внешние размеры стороны —1,4 х 2,3 м; наименование модели LED экрана — OSF-P16-P; шаг пикселей — 16 мм; размер экрана : в высоту  — 1,76 м, в ширину — 1,28 м; площадь экрана — 2,25㎡; тип LED — 346; конфигурация пикселя  - 1R1G1B; размер модуля — 160*160 мм; угол обзора 80°/ 60°; количество модулей в высоту — 11шт; количество модулей в ширину — 8 шт.

Сторона Б: Внешние размеры  1,4 х 2,3 м; Сенсорный экран 17 дюймов (19 дюймов);

Термопринтер Custom TG2480 (Custom VKP-80 III).

Размер панели — 1760*1280 мм (H*L)По бокам двухсторонней конструкции имеется 2 динамика для трансляции радио через интернет, наличие двух модемов, работающих на основе сим-карт (3G, 4G),один из модемов работает на постоянной передаче Wi-Fi в радиусе20 метров, встроенная видео-камера, которая может хранить в памяти видео-материалы до двух недель или транслировать по сети Интернета диспетчерский центр.

Аудио: стерео, цифровые форматы на выходе: DolbyDigital, DTS, средства управления: баланс, громкость, отключение звука, эквалайзер.

Акустическая система: из 2-х встроенных колонок (10 вт), аудиоэффекты: SRSTruDialog, SRSTruSurroundHD.

Поддерживаемые форматы: аудио: AAC, APE, FLAC, MIDI, MP3, MPA, OGG, WAV, WMA; видео: 3GP, ASF, AVI, DIVX, FLV, M2TS, MKV, MOV, MP4,MPEG-2,MPEG-4,MPG,TP,TRP,TS,VOB,VRO,WMV; изображений: BMP,JPEG, MPO, PNG.

Сеть: Ethernet, FastEthernet, беспроводная сеть. Сетевые стандарты: IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.3 (Ethernet), IEEE 802.3u (Fast Ethernet).

Электропитание: от централизованной сети, встроенный блок питания •220 В •153 Вт, с возможностью автономной работы не менее 3 часов, оборудованное системой аварийного отключения от сети электропитания.

Информационный стенд на остановочном пункте движения общественного транспорта- рекламная конструкция малого формата, устанавливаемая на остановочном пункте движения общественного транспорта, имеющая две информационные плоскости, размер которых составляет 1,28 х 1,76 м и 0,685 х 1,21 м..

Сторона Б

Сторона Б

Сторона А