Часть 1.

Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения и характеристиках планируемого развития территории

СОСТАВ ПРОЕКТА

Том I. Основная (утверждаемая) часть проекта планировки.

Часть 1. Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения и характеристиках планируемого развития территории.

Часть 2. Графические материалы:

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб | Марка чертежа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чертеж планировки территории | 1:500 | ПП-1 |
| 2 | Разбивочный чертеж красных линий | 1:500 | ПП-2 |

Том II. Материалы по обоснованию проекта планировки территории.

Часть 1. Пояснительная записка.

Часть 2. Графические материалы:

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб | Марка чертежа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Схема расположения элемента планировочной структуры | 1:10 000 | ПП-3 |
| 2 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории | 1:500 | ПП-4 |
| 3 | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий | 1:500 | ПП-5 |
| 4 | Схема границ территорий объектов культурного наследия | 1:10000 | ПП-6 |
| 5 | Схема организации улично-дорожной сети | 1:500 | ПП-7 |
| 6 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | 1:500 | ПП-8 |
| 7 | Схема инженерных сетей | 1:500 | ПП-9 |

Том III. Проект межевания территории.

Часть 1. Пояснительная записка.

Часть 2. Графические материалы:

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб | Марка чертежа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ситуационная схема | 1:10000 | ПМ-1 |
| 2 | Схема расположения образуемых земельных участков на кадастровом плане территории | 1:1000 | ПМ-2 |
| 3 | Чертеж межевания территории | 1:500 | ПМ-3 |
| 4 | Чертеж границ зон с особыми условиями использования территории | 1:1000 | ПМ-4 |

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4

1. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ	6

2. ПОЛОСА ОТВОДА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА.	13

2.1. Параметры полосы отвода для размещения линейных объектов.	13

2.2. Расчет полосы отвода земельного участка.	14

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА	16

Введение

Проект планировки территории, проект межевания территории для размещения линейного объекта (сети газоснабжения) от улицы Семеновской до улицы Артемовской, 10 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара разработан по заказу АО «Краснодаргоргаз» договор № Х46/08-16 от 14 сентября 2016 года, № Х47/08-16 от 14 сентября 2016 года, в соответствии с заданием на проектирование, на основании Постановления администрации муниципального образования город Краснодар от 8 июня 2016 года №2336 «О разрешении подготовки документации по планировке территории (в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (сети газоснабжения) от улицы Семёновской до улиы Артёмовской, 10 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара».

Документация по планировке территории разработана с использованием представленных Заказчиком материалов:

- технические условия ОАО «Краснодаргоргаз» №24/1147 от 18 февраля 2015 года на первичную газификацию жилого дома по ул.Артёмовской, 10;

- топографическая съемка выполненная «Инженерно-строительные изыскания» в мае 2015 года;

- информационная справка об инженерно-геологических условиях участков расположенных по адресам: г.Краснодар, ул. Артемовская, б/н.

-задание на проектирование.

Графические материалы выполнены в местной системе координат.

Проект планировки территории подготавливается в целях установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Нормативно-правовая база разработки градостроительной документации:

- Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. № 190-Ф3;

- Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-Ф3;

- Водный кодекс РФ от 03 июня 2006 г. №74-ФЗ;

- Градостроительный кодекс Краснодарского края;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации).

- РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации).

1. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

Участок проектирования расположен в северо-западной части муниципального образования город Краснодар, в Прикубанском внутригородском округе, вблизи Западного обхода.

Территория в границах проектирования относится к территории общего пользования по улице Артёмовская и части улицы Семёновская. Территория свободна от застройки, имеются инженерные сети: по ул.Артёмовская линия электроснабжения напряжением 0,4 кВ, по ул.Семёновская газопровод низкого давления Де315 и газопровод высокого давления Де530.

Маршрут прохождения трассы проектируемого газопровода низкого давления определен в соответствии со схемой газоснабжения «Газоснабжение района жилой застройки по ул. Народной, ул. Средней и ул. Пригородной в г. Краснодаре» (корректировка схемы газоснабжения) заказ №Г4-ИО11-13-ГСН выполненного ООО НПО «ГеоИнжПроект» в 2013 году.

По сведениям информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования город Краснодар №23/3-8808 от 21 октября 2016 года:

- сведения об объектах регионального и федерального значения в границах объекта: сети газоснабжения по ул.Артёмовской отсутствуют;

- согласно функциональному зонированию генерального плана МО г.Краснодар, утвержденного решением городской Думы г.Краснодар № 25 п.15 от 26.01.2012 (в редакции решения городской Думы Краснодара от 25.02.2016 №11 п.24), участок проектирования расположен в границах жилой зоны.

- согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования город Краснодар, утвержденных решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007г. № 19 п.6 (в редакции решения городской Думы Краснодара от 20.11.2014 № 70 п.2 с изм., внесенными Решениями городской Думы Краснодара от 27.06.2012 № 31 п.20, от 19.06.2014г. № 64 п.23, от 26.03.2015 № 76 п.19, от 28.05.2015 №79 п.18, от 25.02.2016 № 11 п.6, от 21.04.2016 № 15 п.17), участок проектирования расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в границах города Краснодара - Ж.1.1.

- участок расположен в радиусе 30 км от контрольной точки аэродрома. Необходимо согласование с представителем собственника аэродрома (Федеральное агентства воздушного транспорта Росавиация и его территориальное управление ЮЖНОЕ МТУ ВТ ФАВТ) при разработке проекта строительства. Высотой свыше 50м. запрет на размещение объектов выбросов (размещения) отходов, животноводческих ферм, скотобоен и других объектов, способствующих привлечению и массовому скоплению птиц. Основание: решение городской Думы Краснодара от 30.01.2007 №19 п.6 (в редакции от 22ю10ю2013 №27 п.8, СП 42.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), письмо ОАО «Международный аэропорт «Краснодар» от 11.05.2014 №19/1302.

- в радиусе 15 км от контрольной точки аэродрома «Краснодар-Центральный». Необходимо согласование со старшим авиационным начальником аэродрома «Краснодар-Центральный» при разработке проекта строительства.

- в радиусе 30 км от контрольной точки аэродрома «Краснодар-Центральный». Необходимо согласование со старшим авиационным начальником аэродрома «Краснодар-Центральный» при разработке проекта строительства высотой свыше 50 м.

Основание: письмо МО РФ ФГКВОУ ВПО военный учебно-научный центр военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» №16/233 от 17.01.2014 г., постановление Правительства РФ от 11.03.2010 г. №138 п.58, СП 42.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

- на приаэродромной территории аэродрома «Краснодар-Центральный». Необходимо согласование с собственником аэродрома.

Основание: письмо МО РФ ФГКВОУ ВПО военный учебно-научный центр военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» №16/379 от 03.09.2014 г., постановление Правительства РФ от 11.03.2010 г. №138 п.58, СП 42.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), решение городской Думы Краснодара от 30.01.2007 г. №19 п.6 (в редакции решения городской Думы Краснодара от 20.11.2014 г. №70 п.2 с изменениями от 27.06.2012 г. №31 п.20, от 19.06.2014 г. №64 п.23, от 26.03.2015 г. №76 п.19).

- красная линия по ул.Артёмовская не утверждена.

Поверхность территории проектирования относительно ровная, абсолютные отметки колеблются в пределах 29,3-30,8м. В геоморфологическом отношении участок работ расположен на III правобережной надпойменной террасе р. Кубань.

По совокупности природно-техногенных, геоморфологических, инженерно-геологических и гидрогеологических факторов изучаемая территория относится к II (средней) категории сложности инженерно-геологических условий (СП 11-105-97,ч.I). Климатический подрайон строительства – IIIБ (СНиП 23-01-99*). Сейсмичность района строительства (СНиП II-7-81*, карта А) – 7 баллов. Нормативная глубина промерзания – 0,8 м.

На проектируемой территории отсутствуют:

- водные объекты и зоны от них,

- источники питьевого водоснабжения и зоны охраны от них;

- санитарно-защитные зоны от объектов и сооружений;

- выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия, а также зоны их охраны.

На территории проектирования имеются объекты инженерной инфраструктуры, имеющие охранные зоны:

- по ул.Артёмовская воздушные линии электропередач напряжением 0,4 кВ, охранная зона - 2 м в обе стороны от оси;

- по ул.Семёновская газопровод низкого давления Де315, охранная зона 2м в обе стороны от оси;

- по ул.Семёновская газопровод высокого давления Де530, охранная зона 2м в обе стороны от оси, а также действует ограничение по строительству - минимальное расстояние до фундаментов 7 м от стенки газопровода.

В соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей» (постановление Правительства РФ от 20.11.2000 года №878) вдоль трассы проектируемых газопроводов проектом предусматривается установка охранной зоны в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны газопроводов.

Трасса газопроводов обозначается опознавательными знаками, нанесенными на постоянные ориентиры.

Для прокладки подземного газопровода низкого давления приняты полиэтиленовые трубы. Прокладка подземного газопровода предусматривается открытым способом, минимальная глубина прокладки подземных газопроводов принята не менее 1,0 м до верха газопровода. Переустройство инженерных коммуникаций, на пути укладки газопровода не предусматривается. В состав проектируемого линейного объекта входит газопровод низкого давления IV категории. Направление использования газа: пищеприготовление, отопление, горячее водоснабжение.

Местом врезки является подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления Де315, проходящий по ул.Семеновской. От места врезки прокладывается подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления из трубы ПЭ 80 SDR 11 Де110х10,0 по озелененной зоне ул. Артемовской (согласно п.12.33 СП 42.13330.2011) до отвода на газифицируемый жилой дом №10. В конце проектируемого газопровода предусматривается заглушка.

От места врезки прокладывается подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления из трубы ПЭ 80 SDR 11 Де110х10,0 по озелененной зоне ул. Артемовской (согласно п.12.33 СП 42.13330.2011) до отвода на газифицируемый жилой дом №10. В конце проектируемого газопровода предусматривается заглушка Протяженность газопровода Де110х10,0 от места врезки до указанного отвода 110,7 м, до заглушки 112 м.

От отвода расположенного на проектируемом газопроводе низкого давления Де110 предусматривается проектирование газопровода-ввод до границы земельного участка по ул.Артемовская, 10 - подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления из трубы ПЭ 80 SDR 11 Де63х5,8 с установкой газового стояка на красной линии газифицируемого участка №10 по ул.Артёмовской. Глубина прокладки газопровода под дорогой ул.Артёмовской принята не менее 1,8 м. Протяженность газопровода Де 63х5,8 8,7 м.

Протяженность всего проектируемого газопровода низкого давления от места врезки с учетом отвода к жилому дому №10 по ул.Артемовская составляет 119,5 м.

Проектом планировки территории устанавливаются красные линии вдоль трассы проектируемого газопровода низкого давления по границам земельных участков:

- по ул. Артёмовская, от пересечения с ул.Семёновская в западном направлении на протяжении 140 м;

- по ул.Семёновская, от пересечения с ул.Артёмовская на протяжении 18 м в северном и 20 м в южном направлениях, до границ угловых земельных участков.

Разбивочный чертеж красных линий марки ПП-2 выполнен в соответствии с РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации».

Участок проектирования расположен в районе с довольно развитой дорожной сетью. Подъезды к участку работ возможны по улицам, автодорогам местного значения.

Выбор трассы прокладки был произведен таким образом, чтобы для дальнейшего обслуживания линии можно было использовать существующие автомобильные дороги.

Укладку проектируемого газопровода из полиэтиленовых труб производить на подготовку из сухого песка толщиной не менее 0,1м с последующей засыпкой газопровода песком на высоту не менее 0,2м от верха образующей трубы.

Обозначение трассы газопровода из полиэтиленовой трубы предусмотрено путём укладки сигнальной ленты жёлтого цвета шириной не менее 0,2 метра, с несмываемой надписью «Осторожно! Газ» типа ЛСГ-200 (ТУ 2245-028-00203536-96) на высоте 0,3 метра от верха присыпанного газопровода. На участках пересечения газопровода с подземными инженерными коммуникациями сигнальная лента укладывается вдоль газопровода дважды на расстоянии по высоте не менее 0,2 метра между собой и по 2 метра в обе стороны от места пересечения.

Срок эксплуатации для полиэтиленового газопровода составляет 50 лет.

Соединения стальных газопроводов с полиэтиленовым предусматриваются при помощи неразъемных соединений «полиэтилен-сталь».

При пересечении полиэтиленовым газопроводом с подземными инженерными коммуникациями, расстояние по вертикали должны быть выдержаны в соответствии с требования СП 42-101-2003.

Для определения местонахождения подземного газопровода на углах поворота трассы, местах разветвления сети, изменения диаметра, местах установки конденсатосборников, неразъемных соединений «полиэтилен-сталь» и сооружений, принадлежащих газопроводу, предусмотрена установка опознавательных знаков в соответствии с требованиями «Правил охраны газораспределительных сетей».

В проекте установлена охранная зона вдоль проектируемого газопровода низкого давления – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2,0 метра с каждой стороны газопровода.

Все работы по строительству газопровода на пересечении с инженерными коммуникациями производить только в присутствии представителей организаций, эксплуатирующих данные коммуникации.

Земляные работы в местах пересечения с подземными коммуникациями и по 2,0 м в каждую сторону производятся вручную в присутствии представителя эксплуатирующей организации. До начала производства работ необходимо уточнить местоположение всех подземных коммуникаций с помощью трассоискателя. Разработку траншеи непосредственно в зоне и на расстоянии по 2,0 м в обе стороны от пересечения производить вручную без применения ударных инструментов.

Пересечение газопроводом существующих проезжих частей улиц и переулков выполнено открытым способом под углом близким к 90° с последующим восстановлением автодорожного покрытия.

При производстве работ при прокладке газопровода под дорогой и при пересечении её, предусмотреть засыпку траншеи до низа дорожной одежды местным грунтом без крупных включений с послойным уплотнением грунта.

При производстве строительно-монтажных работ необходимо руководствоваться действующими СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002», СП 42-101-2003, СП 42-103-2003.

Предусмотреть уборку территории, занятой под строительство газопровода от строительного мусора, восстановление дорожных покрытий, тротуаров, зеленых насаждений.

2. ПОЛОСА ОТВОДА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА.

2.1. Параметры полосы отвода для размещения линейных объектов.

Строительная полоса отвода сооружения линейной части газопровода представляет собой линейно-протяженную строительную площадку, в пределах

которой передвижными механизированными производственными подразделениями – колоннами, бригадами, звеньями – выполняется весь комплекс строительства газопровода, в том числе: вспомогательные – погрузка, транспортировка и разгрузка труб, изоляционных, сварочных и других материалов, оборудования, машин механизмов, конструкций, изделий деталей и др., обеспечивающих бесперебойное производство СМР.

Обслуживающие – контроль качества и безопасности производства СМР, обеспечение выполнения природоохранных мероприятий при выполнении основных и вспомогательных строительных процессов, техническое обслуживание строителей, охрана материальных ценностей.

Ширина и протяженность полосы отвода определяется в зависимости от назначения и категории земель вдоль трассы газопровода, материала и диаметра труб, способов и соединения и укладки, от физико-механических свойств грунтов и глубины заложения трубопровода, от способа и схемы обратной засыпки смонтированного трубопровода.

Земельный участок, предоставляемый для размещения газопровода низкого давления, относится к территории общего пользования по улице Артёмовская и части улицы Семёновская, относится к категории земель населённых пунктов, и представляет собой территорию вдоль запроектированной трассы, необходимую для выполнения комплекса подготовительных, земляных и строительно-монтажных работ, ограниченные условными линиями, проведенными параллельно осям газопроводов на расстоянии 2,0 м в обе стороны от оси газопровода. Использование земельного участка над проложенным газопроводом по назначению, по обеспечению сохранности газопроводов, должно осуществляться землепользователем этого участка. Ширина полосы отвода 4 м. Установление сервитутов не предусматривается.

2.2. Расчет полосы отвода земельного участка.

Потребность в земельных ресурсах для строительства и эксплуатации проектируемых газопровода определена на основании норм отвода земель СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов» с учетом принятых проектных решений по строительству газопроводов и схем расстановки механизмов при строительстве газопроводов.

Движение строительной техники и механизмов принято по существующим дорогам и в полосе отвода.

Строительство газопровода осуществляется в пределах технологической полосы отвода.

В соответствии с требованиями действующих нормативных документов: СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002»; СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» безопасные расстояния составляют:

- до фундаментов опор ЛЭП 0,4 кВ от подземного газопровода– не менее 1,0 м.

В соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей» (постановление Правительства РФ от 20.11.2000 года №878) вдоль трассы проектируемых газопроводов проектом предусматривается установка охранной зоны в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2-х метров с каждой стороны газопроводов.

Для строительства газопровода переустройство инженерных коммуникаций не требуется.

Выбранный вариант прокладки трассы обоснован минимальными пересечениями и сближениями с существующими подземными и надземными коммуникациями и кратчайшими расстояниями от точек подключения до конечного потребителя.

Площадь полосы отвода для строительства линейного объекта - сети газоснабжения низкого давления составляет 485 кв.м.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

| № п /п | Наименование показателей | Единицы измерения | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид строительства | - | новое |
| 2 | Категория газопроводов | - | IV |
| 3 | Газопровод низкого давления подземный из полиэтиленовых труб по ГОСТ Р 50838-2009, общей протяженностью, в том числе: | м | 119,5 |
|  | - ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 Де110х10,0 мм | м | 110,7 |
|  | -ПЭ 80 SDR 11 Де 63х5,8 | м | 8,7 |
| 4 | Площадь территории под строительство газопровода низкого давления | кв.м | 485 |
| 5 | Ширина полосы отвода | м | 4 |
| 6 | Сейсмостойкость сооружений | баллов | 7 |