Часть 1.

Пояснительная записка
СОСТАВ ПРОЕКТА

Том I. Основная (утверждаемая) часть проекта планировки.

Часть 1. Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения и характеристиках планируемого развития территории.

Часть 2. Графические материалы:

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб | Марка чертежа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чертеж планировки территории | 1:500 | ПП-1 |
| 2 | Разбивочный чертеж красных линий | 1:500 | ПП-2 |

Том II. Материалы по обоснованию проекта планировки территории.

Часть 1. Пояснительная записка.

Часть 2. Графические материалы:

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб | Марка чертежа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Схема расположения элемента планировочной структуры | 1:10 000 | ПП-3 |
| 2 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории | 1:500 | ПП-4 |
| 3 | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий | 1:500 | ПП-5 |
| 4 | Схема границ территорий объектов культурного наследия | 1:10000 | ПП-6 |
| 5 | Схема организации улично-дорожной сети | 1:500 | ПП-7 |
| 6 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | 1:500 | ПП-8 |
| 7 | Схема инженерных сетей | 1:500 | ПП-9 |

Том III. Проект межевания территории.

Часть 1. Пояснительная записка.

Часть 2. Графические материалы:

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб | Марка чертежа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ситуационная схема | 1:10000 | ПМ-1 |
| 2 | Схема расположения образуемых земельных участков на кадастровом плане территории | 1:1000 | ПМ-2 |
| 3 | Чертеж межевания территории | 1:500 | ПМ-3 |
| 4 | Чертеж границ зон с особыми условиями использования территории | 1:1000 | ПМ-4 |

СОДЕРЖАНИЕ

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ	4

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ	5

2. ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ	5

3. ОПОРНО-МЕЖЕВАЯ СЕТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ	6

4. СЕРВИТУТЫ И ИНЫЕ ОБРЕМЕНЕНИЯ	7

5. ДЕЙСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ	9

6. ОБРАЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРОЕКТИРУЕМОГО ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА	10

7. СТРУКТУРА ТЕРРИТОРИИ, ОБРАЗУЕМАЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ МЕЖЕВАНИЯ	12

8. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ	14

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

Проект планировки территории, проект межевания территории для размещения линейного объекта (сети газоснабжения) от улицы Семеновской до улицы Артемовской, 10 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара разработан по заказу АО «Краснодаргоргаз» договор № Х46/08-16 от 14 сентября 2016 года, № Х47/08-16 от 14 сентября 2016 года, в соответствии с заданием на проектирование, на основании Постановления администрации муниципального образования город Краснодар от 8 июня 2016 года №2336 «О разрешении подготовки документации по планировке территории (в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (сети газоснабжения) от улицы Семёновской до улиы Артёмовской, 10 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара».

Документация по планировке территории разработана с использованием представленных Заказчиком материалов:

- технические условия №24/1147 от 18 февраля 2015 года на первичную газификацию жилого дома по ул.Артёмовской, 10;

- топографическая съемка выполненная «Инженерно-строительные изыскания» в мае 2015 года;

- информационная справка об инженерно-геологических условиях участков расположенных по адресам: г.Краснодар, ул. Артемовская, б/н.

-задание на проектирование.

Графические материалы проекта межевания территории выполнены в системе координат МСК-23.

Нормативно-правовая база разработки градостроительной документации:

- Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. № 190-Ф3;

- Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-Ф3;

- Водный кодекс РФ от 03 июня 2006 г. №74-ФЗ;

- Градостроительный кодекс Краснодарского края;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации).

- РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации).

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

- Установление правового регулирования земельных участков.

- Определение местоположения границ образуемых земельных участков в целях строительства линейного объекта (сети газоснабжения).

- Образование земельных участков, как объектов государственного учета объекта недвижимости и государственной регистрации прав на них.

Задачами подготовки проекта является анализ фактического землепользования и разработка проектных решений по координированию вновь образуемых земельных участков для строительства и размещения проектируемого линейного объекта.

2. ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

1. Проект планировки территории.

2. Информации об установленных сервитутах и иных обременениях.

3. Информация о земельных участках в пределах границ проектирования, учтенных (зарегистрированных) в государственном земельном кадастре.

4. Сведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования город Краснодар №23/3-8808 от 21 октября 2016 года.

5. Информация о наличии/отсутствии объектов культурного наследия, выданная Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края 07.11.2016 года № 78-7434/16-01-22.

6. Кадастровый план территории от 22.09.2016 года.

3. ОПОРНО-МЕЖЕВАЯ СЕТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

На территории проектирования существует установленная система геодезической сети специального назначения для определения координат точек земной поверхности с использованием спутниковых систем. Система координат МСК 23. Действующая система геодезической сети удовлетворяет требованиям выполнения кадастровых работ для установления границ земельных участков на местности.

Участок проектирования расположен в северо-западной части муниципального образования город Краснодар, в Прикубанском внутригородском округе.

4. СЕРВИТУТЫ И ИНЫЕ ОБРЕМЕНЕНИЯ

По сведениям информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования город Краснодар №23/13-7492 от 21 октября 2016 года:

- сведения об объектах регионального и федерального значения в границах объекта: сети газоснабжения по ул.Артёмовской отсутствуют;

- согласно функциональному зонированию генерального плана МО г.Краснодар, утвержденного решением городской Думы г.Краснодар № 25 п.15 от 26.01.2012 (в редакции решения городской Думы Краснодара от 25.02.2016 №11 п.24), участок проектирования расположен в границах жилой зоны.

- согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования город Краснодар, утвержденных решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007г. № 19 п.6 (в редакции решения городской Думы Краснодара от 20.11.2014 № 70 п.2 с изм., внесенными Решениями городской Думы Краснодара от 27.06.2012 № 31 п.20, от 19.06.2014г. № 64 п.23, от 26.03.2015 № 76 п.19, от 28.05.2015 №79 п.18, от 25.02.2016 № 11 п.6, от 21.04.2016 № 15 п.17), участок проектирования расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в границах города Краснодара - Ж.1.1.

- участок расположен в радиусе 30 км от контрольной точки аэродрома. Необходимо согласование с представителем собственника аэродрома (Федеральное агентства воздушного транспорта Росавиация и его территориальное управление ЮЖНОЕ МТУ ВТ ФАВТ) при разработке проекта строительства. Высотой свыше 50м. запрет на размещение объектов выбросов (размещения) отходов, животноводческих ферм, скотобоен и других объектов, способствующих привлечению и массовому скоплению птиц. Основание: решение городской Думы Краснодара от 30.01.2007 №19 п.6 (в редакции от 22ю10ю2013 №27 п.8, СП 42.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), письмо ОАО «Международный аэропорт «Краснодар» от 11.05.2014 №19/1302.

- в радиусе 15 км от контрольной точки аэродрома «Краснодар-Центральный». Необходимо согласование со старшим авиационным начальником аэродрома «Краснодар-Центральный» при разработке проекта строительства.

- в радиусе 30 км от контрольной точки аэродрома «Краснодар-Центральный». Необходимо согласование со старшим авиационным начальником аэродрома «Краснодар-Центральный» при разработке проекта строительства высотой свыше 50 м.

Основание: письмо МО РФ ФГКВОУ ВПО военный учебно-научный центр военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» №16/233 от 17.01.2014 г., постановление Правительства РФ от 11.03.2010 г. №138 п.58, СП 42.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

- на приаэродромной территории аэродрома «Краснодар-Центральный». Необходимо согласование с собственником аэродрома.

Основание: письмо МО РФ ФГКВОУ ВПО военный учебно-научный центр военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» №16/379 от 03.09.2014 г., постановление Правительства РФ от 11.03.2010 г. №138 п.58, СП 42.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), решение городской Думы Краснодара от 30.01.2007 г. №19 п.6 (в редакции решения городской Думы Краснодара от 20.11.2014 г. №70 п.2 с изменениями от 27.06.2012 г. №31 п.20, от 19.06.2014 г. №64 п.23, от 26.03.2015 г. №76 п.19).

- красная линия по ул.Артёмовская не утверждена.

На проектируемой территории отсутствуют:

- водные объекты и зоны от них,

- источники питьевого водоснабжения и зоны охраны от них;

- санитарно-защитные зоны от объектов и сооружений;

- выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия, а также зоны их охраны (письмо Управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края 07.11.2016 года № 78-7434/16-01-22).

На территории проектирования имеются объекты инженерной инфраструктуры, имеющие охранные зоны:

- по ул.Артёмовская воздушные линии электропередач напряжением 0,4 кВ, охранная зона - 2 м в обе стороны от оси;

- по ул.Семёновская газопровод низкого давления Де315, охранная зона 2м в обе стороны от оси;

- по ул.Семёновская газопровод высокого давления Де530, охранная зона 2м в обе стороны от оси, а также действует ограничение по строительству - минимальное расстояние до фундаментов 7 м от стенки газопровода.

В соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей» (постановление Правительства РФ от 20.11.2000 года №878) вдоль трассы проектируемых газопроводов проектом предусматривается установка охранной зоны в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны газопроводов.

5. ДЕЙСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

Территория проектирования расположена в границах кадастрового квартала 23:43:0116058.

6. ОБРАЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРОЕКТИРУЕМОГО ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

Согласно п.3 статьи 11. 3 Земельного кодекса РФ образование земельных участков для строительства, реконструкции линейных объектов федерального, регионального или местного значения осуществляется исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории.

В соответствии с пунктами 6,8 статьи 90 Земельного кодекса РФ в целях обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта земельные участки могут предоставляться исключительно для размещения наземных объектов. На земельные участки, где размещены подземные объекты трубопроводного транспорта, относящиеся к линейным объектам, оформление прав собственников этих объектов в порядке, установленном Земельным кодексом РФ, не требуется.

В целях определения границ работ по строительству газопроводов высокого давления для транспортировки природного газа потребителям, данным проектом предусмотрено образование земельных участков и частей земельных участков.

В соответствии с п.4 статьи 11.2. Земельного Кодекса РФ образование земельных участков допускается без согласия землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей исходных земельных участков, если образование земельных участков производится из земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и предоставленных государственным или муниципальным унитарным предприятиям, государственным или муниципальным учреждениям.

Земельный отвод для строительства проектируемого газопровода представляет собой территорию вдоль запроектированной трассы, необходимую для выполнения комплекса подготовительных, земляных и строительно-монтажных работ, ограниченные условными линиями, проведенными параллельно осям газопроводов на расстоянии 2,0 м в обе стороны от оси газопровода. Использование земельных участков над проложенными газопроводами по назначению должно осуществляться землепользователями этих участков, по обеспечению сохранности газопроводов. Ширина полосы отвода 4 м.

Проектом образован один земельный участок - ЗУ1, площадью 485 кв.м для размещения газопровода низкого давления. Расположен ЗУ1 в границах кадастрового квартала 23:43:0116058.

Каталог характерных (поворотных) точек

образуемого земельного участка.

| N точки | Координаты характерных точек* |  | Площадь участка, кв.м | Вид использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x | y |  |  |
| ЗУ 1 |  |  |  |  |
| 1 | 485723,39 | 1374861,03 | 485 | Коммунальное обслуживание |
| 2 | 485713,76 | 1374883,2 |  |  |
| 3 | 485705,75 | 1374901,61 |  |  |
| 4 | 485697,75 | 1374920,01 |  |  |
| 5 | 485690,75 | 1374936,09 |  |  |
| 6 | 485676,99 | 1374965,48 |  |  |
| 7 | 485673,33 | 1374963,85 |  |  |
| 8 | 485687,1 | 1374934,45 |  |  |
| 9 | 485718,13 | 1374863,1 |  |  |
| 10 | 485711,67 | 1374860,28 |  |  |
| 11 | 485713,28 | 1374856,62 |  |  |

*Система координат МСК-23

7. СТРУКТУРА ТЕРРИТОРИИ, ОБРАЗУЕМАЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ МЕЖЕВАНИЯ

Участок проектирования расположен в северо-западной части муниципального образования город Краснодар. Территория в границах проектирования относится к территории общего пользования по улице Артёмовская и части улицы Семёновская в городе Краснодаре. Территория свободна от застройки, имеются инженерные сети: по ул.Артёмовская линия электроснабжения напряжением 0,4 кВ, по ул.Семёновская газопровод низкого давления Де315 и газопровод высокого давления Де530.

Местом врезки является подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления Де315, проходящий по ул.Семеновской. От места врезки прокладывается подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления из трубы ПЭ 80 SDR 11 Де110х10,0 по озелененной зоне ул. Артемовской (согласно п.12.33 СП 42.13330.2011) до отвода на газифицируемый жилой дом №10. В конце проектируемого газопровода предусматривается заглушка.

От места врезки прокладывается подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления из трубы ПЭ 80 SDR 11 Де110х10,0 по озелененной зоне ул. Артемовской (согласно п.12.33 СП 42.13330.2011) до отвода на газифицируемый жилой дом №10. В конце проектируемого газопровода предусматривается заглушка Протяженность газопровода Де110х10,0 от места врезки до указанного отвода 110,7 м, до заглушки 112 м.

От отвода расположенного на проектируемом газопроводе низкого давления Де110 предусматривается проектирование газопровода-ввод до границы земельного участка по ул.Артемовская, 10 - подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления из трубы ПЭ 80 SDR 11 Де63х5,8 с установкой газового стояка на красной линии газифицируемого участка №10 по ул.Артёмовской. Глубина прокладки газопровода под дорогой ул.Артёмовской принята не менее 1,8 м. Протяженность газопровода Де 63х5,8 8,7 м.

Протяженность всего проектируемого газопровода низкого давления от места врезки с учетом отвода к жилому дому №10 по ул.Артемовская составляет 119,5 м.

Проектом планировки территории устанавливаются красные линии вдоль трассы проектируемого газопровода низкого давления по границам земельных участков:

- по ул. Артёмовская, от пересечения с ул.Семёновская в западном направлении на протяжении 140 м;

- по ул.Семёновская, от пересечения с ул.Артёмовская на протяжении 18 м в северном и 20 м в южном направлениях, до границ угловых земельных участков.

Земельный участок ЗУ1, предоставляемый для размещения газопровода низкого давления, относится к территории общего пользования по улице Артёмовская и части улицы Семёновская, относится к категории земель населённых пунктов, и представляет собой территорию вдоль запроектированной трассы, необходимую для выполнения комплекса подготовительных, земляных и строительно-монтажных работ, ограниченные условными линиями, проведенными параллельно осям газопроводов на расстоянии 2,0 м в обе стороны от оси газопровода. Использование земельного участка над проложенным газопроводом по назначению, по обеспечению сохранности газопроводов, должно осуществляться землепользователем этого участка. Ширина полосы отвода 4 м.

Образуемая в результате межевания территория не нарушает сложившуюся структуру, поддерживает каркас территорий общего пользования.

8. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ

Настоящий проект обеспечивает равные права и возможности правообладателей земельных участков в соответствии с действующим законодательством. Сформированная граница земельного участка позволяет обеспечить необходимые требования по содержанию и обслуживанию объектов инженерной инфраструктуры в условиях сложившейся планировочной системы территории проектирования.

Количество земельных участков образуемых из земель неразграниченной государственной (муниципальной) собственности - 1, общей площадью 485 кв.м.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка - коммунальное обслуживание.