ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации 
муниципального образования город Краснодар

от__________________ № ___________ 
«О внесении проекта решения городской

Думы Краснодара «О внесении изменений

в решение городской Думы Краснодара

от 19.07.2012 № 32 п. 13 «Об утверждении                      местных нормативов градостроительного                     проектирования муниципального образования город Краснодар» на рассмотрение

городской Думы Краснодара»

Проект

РЕШЕНИЕ

городской Думы Краснодара

О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара

от 19.07.2012 № 32 п. 13 «Об утверждении местных нормативов                           градостроительного проектирования муниципального

образования город Краснодар»

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление администрации муниципального образования город Краснодар от __________ № _____, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 19.07.2012                  № 32 п. 13 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования город Краснодар» следующие изменения:

1.1. Подпункт 1) пункта 2 статьи 1 части I приложения после слов «социального назначения» дополнить словами «, оборудованных системами видеонаблюдения и контроля с возможность их интегрирования в АПК «Безопасный город».

1.2. Подпункт 3) пункта 2 статьи 1 части I приложения изложить в следующей редакции:

«3) проектирование и прокладка необходимых коммуникаций для установки оконечных устройств муниципальной системы оповещения населения;».

1.3. В подпункте 6) пункта 2 статьи 1 части I приложения слова                          «СП 54.13330.2011» заменить словами «СП 54.13330.2016».

1.4. В таблице № 1 пункта 5 статьи 1 части I приложения слово «экономкласс» заменить словами «стандартное жильё».

- 1.5. Таблицу № 2 пункта 6 статьи 1 части I приложения дополнить строкой пятой следующего содержания:

| « | Для дворового озеленения | По таблице № 15.1 | ». |
| --- | --- | --- | --- |

- 1.6. Пункт 7 статьи 1 части I приложения изложить в следующей редакции:

«7. При проектировании многоквартирных домов в границах земельного участка многоквартирного дома следует предусматривать места для хранения и парковки автомобилей жителей из расчета на одну квартиру не менее одного машино-места (парковочного места) в историческом центре города Краснодара, не менее 0,75 машино-места (парковочного места) - на остальной территории муниципального образования город Краснодар.

В случае наличия утвержденных и действующих проектов планировки территории или решения о комплексном развитии территории, при проектировании многоквартирных домов 50 % автостоянок необходимых для эксплуатации такого многоквартирного дома располагаются в границах земельного участка, не менее 30 % от общего числа необходимого количества парковок являются плоскостными, оставшиеся 50 % могут располагаться за пределами земельного участка.

В пределах жилых территорий и на придомовых территориях следует предусматривать открытые площадки (гостевые автостоянки) для парковки легковых автомобилей посетителей из расчёта 40 машино-мест (парковочные места) на 1000 жителей, удалённые от подъездов обслуживаемых жилых домов не более чем на 400 м.

При проектировании многоквартирных домов не допускается размещение механизированных роторных парковок.

При проектировании комплексной застройки микрорайонов (кварталов)        и жилых районов в отношении которых в соответствии с главой 10 Градостроительного кодекса Российской Федерации принято решение о комплексном развитии жилой застройки допускается предусматривать места для хранения и парковки автомобилей жителей вне границ земельного участка жилого дома, но не более 50 % от общего количества парковочных мест, объединив их для нескольких жилых домов, в радиусе доступности 250 – 300 м от мест жительства автовладельцев, но не более чем в 400 м, на территориях коттеджной застройки – не более чем в 400 м.».

1.7. Статью 1 части I приложения дополнить пунктами 8, 9 следующего содержания:

«8. В целях определения характеристик типа вновь строящегося жилья по уровню комфорта применяются следующие критерии:

К стандартному жилью могут быть отнесены следующие жилые помещения:

1) объект индивидуального жилищного строительства площадью не более 150 кв. метров, расположенным на земельном участке площадью не более 1500 квадратных метров;

2) блок площадью не более 130 кв. метров, входящим в состав жилого дома блокированной застройки;

3) квартира, общая площадь которой составляет не более 100 квадратных метров.

Количественные характеристики жилья бизнес-класса должны превышать количественных характеристик жилья стандартного класса, перечисленные в настоящем пункте, при этом в жилых домах бизнес-класса, количество жилых комнат в квартире не может быть менее двух.

9. В целях расчёта необходимого уровня обеспечения нормируемыми объектами (объекты обслуживания, озеленённые территории и пр.), установленными для муниципального образования город Краснодар, исходя из численности населения, применяется средний размер домохозяйства (коэффициент семейности) с учётом дальнейшей тенденции увеличения численности населения – 2,7 человека.».

1.8. Пункт 1 статьи 2 части I приложения изложить в следующей редакции:

«1. Улично-дорожная сеть дифференцируется по назначению, составу потока и скоростям движения транспорта на категории в соответствии                         с таблицей № 11.1 «СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

1.9. Пункт 2 статьи 2 части I приложения изложить в следующей редакции:

«2. Основные расчётные параметры улично-дорожной сети приведены в таблице № 11.2 «СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

1.10. В таблице № 6 пункта 3 статьи 2 части I приложения цифры «2,1» заменить цифрами «2,2».

1.11. Таблицу № 7 пункта 4 статьи 2 части I приложения изложить в следующей редакции:

- «Таблица № 7

| Наименование объектов | Расчетная единица | Количество машино-мест на расчетную единицу (кв. м общей площади на 1 машино-место) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - Здания и сооружения |  |  |
| Административные общественные учреждения, кредитно-финансовые и юридические учреждения оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги. | м общей площади | (120) |
| Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании. | м общей площади | (50-60) |
| Здания и комплексы многофункциональные | По СП 160.1325800 |  |
| Научные и проектные организации, высшие и средние специальные учебные заведения | м общей площади | (140) |
| Промышленные предприятия | 100 работающих в двух смежных сменах | 19 |
| Дошкольные учреждения <1)> | 1 объект | Не менее 7 |
| в ред. Решения городской Думы Краснодара от 20.07.2017 N 40 п. 17 |  |  |
| Школы <1)> | 1 объект | Не менее 8 |
| в ред. Решения городской Думы Краснодара от 20.07.2017 N 40 п. 17 |  |  |
| Больницы | 100 коек + 100 работающих | 12 + 10 |
| Поликлиники | 100 посещений + 100 работающих | 10 +6 |
| Аптеки и аптечные магазины торговой площадью до 25 кв. м | 1 объект | 3 |
| Аптеки и аптечные магазины торговой площадью свыше 25 кв. м | на 50 кв. м торговой площади | 8 |
| Спортивные объекты с местами для зрителей | 100 мест | 7 |
| Спортивные комплексы и стадионы с трибунами | 100 мест | 5 |
| Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОК, спортивные и тренажерные залы): - общей площадью менее 1000 кв. м - общей площадью более 1000 кв. м | 100 единовременных посетителей | 5 |
|  |  | 3 |
| Театры, цирки, кинотеатры, концертные залы, музеи, выставки | 100 мест или единовременных посетителей | 32 |
| Дома культуры, клубы, танцевальные залы | 100 мест или единовременных посетителей | 27 |
| Парки культуры и отдыха | 100 единовременных посетителей | 13 |
| Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.) | м общей площади | (40) |
| Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.) | кв. м общей площади | (70) |
| Торговые комплексы, универмаги, магазины с площадью торговых залов более 200 кв. м | 100 кв. м общей площади | 10 |
| Предприятия торговли с площадью торговых залов от 50 до 200 кв. м | 100 кв. м общей площади | 7 |
| Предприятия торговли с площадью торговых залов до 50 кв. м | 100 кв. м общей площади | 5 |
| Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли) | м общей площади | (35) |
| Рынки | 50 торговых мест | 32 |
| Рестораны и кафе общегородского значения, клубы | 100 мест | 29 |
| Гостиницы высшей категории | 100 мест | 50 |
| Гостиницы прочие, в т.ч. коммунальные | 100 мест | 6 |
| Бани | 100 единовременных посетителей | 20 |
| Объекты бытового обслуживания , (фотосалоны, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны парикмахерские, ателье, химчистки, прачечные, мастерские) | м общей площади | (10-15) |
| Вокзалы всех видов транспорта, в том числе аэропорты, речные вокзалы | 100 пассажиров, прибывающих в час "пик" | 11 |
| - Рекреационные территории и объекты отдыха |  |  |
| Пляжи и парки в зонах отдыха (аквапарки) | 100 единовременных посетителей | 38 |
| Лесопарки и заповедники | 100 единовременных посетителей | 19 |
| Базы кратковременного отдыха | 100 единовременных посетителей | 29 |
| Береговые базы маломерного флота | 100 единовременных посетителей | 29 |
| Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы | 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | 10 |
| Гостиницы (туристские и курортные) | 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | 29 |
| Мотели и кемпинги | 1 объект | 50% от расчетной вместимости |
| Предприятия общественного питания, торговли и коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха | 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала | 19 |
| Садоводческие товарищества (гостевые автостоянки) | 10 участков | 4 |

1.12. Дополнить примечание к таблице № 7 пункта 4 статьи 2 пунктом 3) в следующей редакции:

«3) расчётные показатели машино-мест (парковочных мест) указанные в таблице № 7, при строительстве или реконструкции объектов капитального строительства за счёт бюджетных денежных средств не применяются.».

1.13. Пункт 1) примечания к таблице № 10 пункта 2 и пункт 1) примечания к таблице № 11 пункта 3 статьи 3 части I приложения признать утратившими силу.

1.14. Пункт 2 статьи 4 части I приложения изложить в следующей редакции:

«2. Расчётные показатели объектов, относящихся к области здравоохранения, следует принимать в значениях, указанных в таблице 4 нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края, утверждённых приказом департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края          от 16.04.2015 № 78».

1.15. Пункт 2 статьи 5 части I приложения изложить в следующей редакции:

«2. Расчётные показатели объектов, относящихся к области физической культуры и массового спорта, следует принимать в значениях, указанных в таблице 4 нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края, утверждённых приказом департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78.».

1.16. Статью 6 части I приложения изложить в следующей редакции:

- «Статья 6. Расчётные показатели объектов, относящихся к области озеленения территории

1. Площадь озеленённой территории микрорайона (квартала) многоквартирной застройки жилой зоны (без учёта участков общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений) должна составлять не менее 25 % площади территории микрорайона (квартала).

Площадь озеленённых территорий общего пользования (парков, садов, бульваров, скверов) следует определять по таблице 52 нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края, утверждённых приказом                  департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края                              от 16.04.2015 № 78.

Минимальные размеры площади в гектарах принимаются:

городских парков – 15;

парков планировочных районов (жилых районов) – 10;

скверов – 0,5.

Для условий реконструкции указанные размеры могут быть уменьшены.

В общем балансе территории парков и садов площадь озеленённых территорий следует принимать не менее 70 %.

Соотношение элементов территории парка следует принимать в процентах от общей площади парка:

территории зелёных насаждений и водоёмов – 65 - 75;

аллеи, дороги, площадки – 10 - 15;

площадки – 8 - 12;

здания и сооружения – 5 - 7.

- 2. Минимальный уровень благоустройства озеленёнными территориями определяется по таблице № 15.1.

- Таблица № 15.1

| Виды объектов планировочной структуры и озеленённые элементы территории в них | Показатели минимальной обеспеченности озеленёнными территориями, кв.м/чел | Территориальная доступность (радиус доступности) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Территории, не относящиеся к озелёненным территориям - общего пользования |  |  |  |
| Участок жилой, смешанной жилой застройки |  |  |  |
| Озеленённая придомовая территория | Не менее 5,0 |  |  |
| Всего озеленённых территорий участка жилой, смешанной жилой застройки | Не менее 5,0 |  |  |
| Территории, относящиеся к озеленённым территориям общего пользования |  |  |  |
| 1. Группа жилой, смешанной жилой застройки |  |  |  |
| 1 | 2 | - 3 |  |
| Участки зелёных насаждений общего пользования группы жилой, смешанной жилой застройки (сквер) | Не менее 2,0 |  |  |
| Всего озеленённых территорий общего пользования | Не менее 2,0 |  |  |
| 2. Микрорайон |  |  |  |
| Озеленённые территории групп жилой, смешанной жилой застройки | Не менее 2,0 |  |  |
| Участки зелёных насаждений общего пользования микрорайона (сад и пр.) | Не менее 2,0 | Не более 400 метров |  |
| Всего озеленённых территорий общего пользования | Не менее 4,0 |  |  |
| 3. Жилой район |  |  |  |
| Озеленённые территории микрорайона | Не менее 4,0 |  |  |
| Озеленённые территории общего пользования жилого района (парк и пр.) | Не менее 2,0 | 15 минут доступности на общественном транспорте, но не более 1200 - 1500 м. |  |
| Всего озеленённых территорий общего пользования | Не менее 6,0 |  |  |
| 4. Общегородские озеленённые территории общего пользования | Не менее 10,0 | 20 минут доступности на общественном транспорте, но не более 2500 м |  |
| - Всего озеленённых территорий общего пользования | - Не менее 16,0 |  | - ». |

- 1.17. Часть I приложения дополнить статьёй 7.1 следующего содержания:

«Статья 7.1. Расчётные показатели для реконструируемых объектов, расположенных в черте исторического поселения регионального значения города Краснодара или в черте объекта культурного наследия достопримечательного места регионального значения «Бульвар на ул. Красной» («Ростовский (Шевченковский) бульвар»)», 1890-е - 1960-е годы, Краснодарский край, г. Краснодар, территория ул. Красной от пересечения с ул. Буденного на юге до ул. Офицерской на севере, с прилегающими к ней с востока, запада и севера кварталами».

При реконструкции существующих объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), исторически ценных градоформирующих объектов капитального строительства в черте исторического поселения регионального значения города Краснодара или в границах объекта культурного наследия достопримечательного места регионального значения «Бульвар на ул. Красной» («Ростовский (Шевченковский) бульвар»)», 1890-е - 1960-е годы, Краснодарский край, г. Краснодар, территория ул. Красной от пересечения с ул. Буденного на юге до ул. Офицерской на севере, с прилегающими к ней с востока, запада и севера кварталами» расчётные показатели машино-мест (парковочных мест) предусмотренных настоящими нормативами градостроительного проектирования не распространяются.».

- 1.18. Часть I приложения дополнить статьёй 7.2 следующего содержания:

«Статья 7.2. Организация дорожного движения при разработке проектов планировки территории».

В соответствии со статьёй 20 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 № 257-ФЗ необходимо предоставить согласие собственника автомобильной дороги на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт примыкания от жилой застройки к улично-дорожной сети муниципального образования город Краснодар.».

- 1.19. В абзаце первом статьи 8 части II приложения после слов «Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*» дополнить словами «, Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.04.2020 № 237/пр «Об утверждении условий отнесения жилых помещений к стандартному жилью».

1.20. Абзац первый статьи 12 части II приложения изложить в следующей редакции:

«Расчётные показатели объектов здравоохранения приняты в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края, утверждёнными приказом департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78.».

1.21. В абзаце втором статьи 16 части II приложения слова                       «СП 30.13330.2012 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*» заменить словами        «СП 30.13330.2016. СНиП 2.04.01-85*. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий».

1.22. В абзаце третьем статьи 18 части III приложения слова                     «СП 113.13330.2012» заменить словами «СП 113.13330.2016».

2. Опубликовать официально настоящее решение.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по строительству, градостроительной и архитектурной деятельности (Анашкин).

Глава муниципального образования

город Краснодар								  Е.А.Первышов

Председатель городской

Думы Краснодара							            В.Ф.Галушко

____________________________________________________________________

Проект внесён:

Администрацией муниципального

образования город Краснодар

Глава муниципального образования

город Краснодар								  Е.А.Первышов

Составитель проекта:

Департамент архитектуры

и градостроительства администрации

муниципального образования

город Краснодар

Директор департамента					                                Н.А.Панаетова